Mục tiêu:
 Humanoid robot có thể build map → localize → plan → walk đến goal

易 HUMANOID FULL PIPELINE – THIẾT KẾ TRIỂN KHAI THỰC TẾ

0. SYSTEM OVERVIEW (KIẾN TRÚC TỔNG THỂ)

ROS2 Core (Foxy)

Sensors
(LiDAR + IMU + Camera)
        │
        ▼
State Estimation (FAST-LIO2)
        │
        ▼
Global Map Builder (PointCloud / TSDF)
        │
        ▼
Localization Layer (Scan matching + Factor graph)
        │
        ▼
World Model (Elevation + Semantic)
        │
        ▼
Navigation Planner (Global + Local)
        │
        ▼
Footstep Planner
        │
        ▼
Whole Body Controller
        │
        ▼
Humanoid Motion (Gait execution)

1. SENSOR LAYER (INPUT SYSTEM)

Input bạn có:

- LiDAR 3D

- IMU

- Intel RealSense (RGB + Depth)

ROS Topics chuẩn hóa:

/points_raw        (LiDAR)
/imu/data          (IMU)
/camera/color
/camera/depth

Driver layer cần:

- LiDAR driver (Livox / Velodyne)

- realsense-ros

- imu filter (madgwick / robot_localization)

2. STATE ESTIMATION (CORE MODULE)

Mục tiêu:

 tạo odom chính xác realtime

Pipeline chọn:

OPTION A (khuyến nghị mạnh)

FAST-LIO2

✔ Real-time
✔ Rất ổn cho robot chân
✔ drift thấp

Output:

/odom
/tf (map → base_link)
/cloud_registered

Công việc cần làm:

(1) Calibration:

- LiDAR ↔ IMU extrinsic

- Time sync

(2) Build FAST-LIO2 ROS2 wrapper

- subscribe /points_raw

- subscribe /imu

- publish /odom

(3) Test:

robot đi vòng tròn

→ kiểm tra drift

3. GLOBAL MAP BUILDING

Mục tiêu:

 tạo bản đồ môi trường

3 loại map bạn phải build:

(A) PointCloud Map

global_map.pcd

✔ đơn giản
✔ dùng cho localization

(B) TSDF Map ⭐⭐⭐⭐⭐

Tool:

Voxblox

✔ surface reconstruction
✔ tốt cho obstacle reasoning

(C) Elevation Map ⭐⭐⭐⭐⭐ (rất quan trọng humanoid)

Tool:

elevation_mapping_cupy

Output:

height(x,y)
slope(x,y)
traversability(x,y)

4. LOCALIZATION LAYER (RẤT QUAN TRỌNG)

FAST-LIO chỉ là odometry → không đủ

Pipeline chuẩn:

Current LiDAR Scan
        ↓
Scan Context (global retrieval)
        ↓
Initial Pose Guess
        ↓
ICP / NDT scan matching
        ↓
Pose refinement

Tools:

- Scan Context

- ICP (PCL)

- NDT (optional)

Output:

map → base_link transform

5. WORLD MODEL LAYER (TRUNG TÂM HỆ THỐNG)

Đây là phần “humanoid hiện đại”.

Bạn phải build 3 map song song:

(1) Geometry Map

TSDF / PointCloud

(2) Terrain Map ⭐⭐⭐⭐⭐

Elevation Map:
- height
- slope
- roughness

(3) Semantic Map ⭐⭐⭐⭐⭐

Input:

- RealSense RGB

Model:

- YOLO / SAM2

Output:

class labels:
- person
- chair
- table
- door

Merge lại:

WORLD MODEL =
Geometry + Terrain + Semantic

6. GLOBAL PLANNING

Input:

- start pose

- goal pose

- global map

Algorithm:

Option 1 (basic):

A*

Option 2 (better):

Hybrid A*

Output:

global path (waypoints)

7. LOCAL PLANNING (RẤT QUAN TRỌNG)

Đây là phần quyết định robot có “mượt” hay không

Không dùng DWA ❌

Dùng:

OPTION A ⭐⭐⭐⭐⭐

MPC

OPTION B ⭐⭐⭐⭐⭐

MPPI

Input:

- global path

- local obstacle

- robot state

Output:

velocity command (vx, vy, ω)

8. TERRAIN REASONING (HUMANOID CORE)

Input:

Elevation map

Output:

valid foothold regions
risk score
stability score

Rules:

- slope > 30° → reject

- step height > threshold → reject

- roughness high → low confidence

9. FOOTSTEP PLANNING & LOCOMOTION ADAPTATION (HOÃN/TẬN DỤNG SDK HIGH-LEVEL)

Đây là điểm khác AGV hoàn toàn

Pipeline:

Global path
        ↓
Footstep generator
        ↓
Search (A* on foothold graph)
        ↓
Optimization
        ↓
Left / Right foot sequence

Output:

Locomotion commands: velocity commands (vx, vy, yaw_dot) + walking modes through SDK2 High-level API.

10. WHOLE BODY CONTROL

Đây là tầng điều khiển robot thật

Phổ biến:

QP Controller ⭐⭐⭐⭐⭐

minimize:
- tracking error
- energy
- torque

constraints:
- balance
- joint limits

MPC Controller ⭐⭐⭐⭐⭐

- centroidal dynamics

- ZMP constraint

Output:

joint torque / joint position

11. HUMANOID MOTION EXECUTION

Layer cuối:

footstep plan
        ↓
gait generator
        ↓
balance controller
        ↓
motor commands

 FULL PIPELINE FINAL (GOM LẠI)

Sensors
  ↓
FAST-LIO2 (State Estimation)
  ↓
3D World Model (TSDF + Elevation + Semantic)
  ↓
Localization (Scan Context + ICP)
  ↓
Global Planner (A*)
  ↓
Local Planner (MPC / MPPI)
  ↓
Terrain Reasoning
  ↓
Footstep Planning
  ↓
Whole Body Control
  ↓
Humanoid Motion

 QUAN TRỌNG NHẤT (THỰC TẾ TRIỂN KHAI)

Nếu bạn build hệ này trên robot thật:

Thứ tự triển khai đúng phải là:

Phase 1

FAST-LIO2 + RViz

Phase 2

Map + Localization

Phase 3

Nav2 + MPC

Phase 4

Terrain + Elevation map

Phase 5

Locomotion adaptation (High-level walking/stairs modes)